	[image: image1.png]DISTRI 4X4





	
	

	33 Lieu dit Sabre 
	57420 COIN LES CUVRY

	Tel :+33.(0)3.87.52.65.59
	Fax :+33.(0)3.87.52. 67.99.

	Email : distri.4x4@wanadoo.fr
	Internet : http://www.distri4x4.com


	Treuil Come Up DV9000

	
	

	[image: image2.jpg]




	
	

	Capacité
	4082 kg

	Moteur
	Series 12V 4,6 Hp

	Réduction
	par planétaire, ratio de 156:1

	Taille du tambour
	6,4cm X 23cm

	Poids
	36 kg

	Cable
	30m en 8mm de diamètre

	Commande
	Manette de commande à distance avec une rallonge de 5m

	Débrayage du tambour
	Par une manette pour déroulement manuel du cable

	Profil bas
	Boitier de solénoides séparé

	Batterie recommandée
	650 CCA minimum

	Livré avec:
	- cable, 
- manette de commande 
- guide cable à rouleaux 
- crochet 
- cables de batterie

	Perçages
	254mm X 114,3 mm

	Dimensions
	Longueur: 593mm 
Hauteur: 171mm 
Profondeur: 159mm

	
	

	[image: image3.jpg]114(4.49")

179(7.05")

10.00"
593(23.35")

(6.30")

114(4.497)

159(6.26"

2
<
£

211(0.43")






	Performances par couche de cable

	Couche de cable
	1
	2
	3
	4

	Charge (kg)
	4082
	3342
	2825
	2447

	
	
	
	
	

	Performances sur la 1ere couche de cable

	Charge
	Vitesse d'enroulement
	Consommation

	
	12V
	24V
	12V
	24V

	0 kg
	13,4 m/minute
	13,4 m/minute
	60 A
	30 A

	900 kg
	4,6 m/minute
	4,6 m/minute
	110 A
	65 A

	1810 kg
	3,4 m/minute
	3,4 m/minute
	200 A
	100 A

	2720 kg
	2,7 m/minute
	2,7 m/minute
	230 A
	130 A

	3620 kg
	2,3 m/minute
	2,3 m/minute
	260 A
	170 A

	4082 kg
	2,0 m/minute
	2,0 m/minute
	350 A
	210 A


Données fournies par le constructeur.

